Техническое  задание

на выполнение  проектно-изыскательских   и других видов работ для объекта:

Строительство детского сада на 240 мест в кв. 714, ул. Кужорская, 108

| 1 | Основание для проектирования | Распоряжение № 5741-р от 6.11.09 г. главы МО «Город Майкоп» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Район, пункт. Площадка строительства | г.Майкоп, ул.Кужорская, 108 |
| 3 | Заказчик | Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства города Майкопа» муниципального образования «Город Майкоп», 385000, г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел. 53-20-11 ,53-07-80 kapstroy@radnet.ru |
| 4 | Подрядная организация | ЗАО "МЕТТЭМ-Строительные технологии" 111116 , г.Москва, ул .Энергетическая , д12 корп.2 |
| 5 | Вид строительства | Новое |
| 6 | Очередь строительства | Одна очередь |
| 6 | Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 7 | Очередность проектирования | Одна очередь |
| 8 | Сроки выполнения ПИР и гос. экспертизы | 55 дней |
| 9 | Выделение очередей и пусковых комплексов строительства | Одна очередь |
| 10 | Источник финансирования | Бюджет муниципального образования «Город Майкоп» на 2010 г. |
| 11 | Стоимость и продолжительность строительства | Определить проектом на основании сводного сметного расчета и ПОС |
| 12 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется |
| 13 | Номера и серии типовых (базовое обозначение повторно применяемых) проектов, принятых к привязке. | Индивидуальный проект |
| 14 | Основные технико-экономические показатели: | Общая площадь земельного участка- 8019,0 кв. м. |
| 14.1. | Этажность | 2 этажа |
| 14.2. | вместимость или пропускная способность | 240 человек |
| 14.3. | количество рабочих мест | Определить проектом |
| 14.5. | состав и площади помещений (поэтажно) | Определить проектом в соответствии с действующим нормативами и регламентами |
| 14.6. | строительный объем | 15000 м.куб. |
| 15. | Основные требования к архитектурно-планировочному решению, оформлению фасадов и благоустройству определяются архитектурно-планировочным заданием. | Согласовать фасады и генплан с главным архитектором города Майкопа |
| 15.1. | тип покрытий: |  |
| 15.1.2. | проездов | Асфальтобетон |
| 15.1.3. | тротуаров | Плитка тротуарная бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком |
| 15.2. | Ограждение участка | Металлический забор. |
| 15.3. | наружное освещение: | Согласно ТУ МУП «Майкопские городские электрические сети» №3-21-10-П от 18.09.09 г. |
| 15.3.1. | тип светильников, ламп | ЖКУ-250, ДНаТ, |
| 15.3.2. | тип опор | ж/б |
| 15.4. | озеленение участка | Газоны травосмесью, кустарники, деревья (В соответствии с СаНПиН 2.4.1.1249 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»). |
| 15.5. | малые архитектурные формы | Решить проектом в соответствии с нормативами СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, , СанПиН 2.4.1.1249 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений |
| 15.6. | водоотвод с участка | Открытый согласно ТУ МУ «Благоустройство» №01-10/850 от 14.09.09 |
| 16. | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций (предельные веса сборных конструкций). |  |
| 16.1. | конструктивная схема | Здание должно быть выполнено на основе панельно-стоечных конструкций, выполненных на основе термопрофиля ТУ 5281-021-03414127-2006 или «эквивалент» Элементы конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, разрешающие их применение: - Сертификат соответствия - Гигиенический сертификат - Техническое заключение о возможности применения конструкций в строительстве - Сертификат пожарной безопасности (заключение об испытаниях на огнестойкость строительных конструкций) Степень огнестойкости здания должна быть не ниже II (по СНиП 21.01.-97*) |
| 16.2. | фундаменты | Решить проектом, ленточные ж/б |
| 16.3. | стены наружные | Стеновые панели выполнить на основе легких стальных тонкостенных конструкций (оцинкованных термопрофилей толщиной 1,5 мм. ТУ 5281-021-03414127-2006), теплоизолирующий слой из негорючих плитных материалов на основе базальтового волокна или «эквивалент» |
| 16.4. | стены внутренние | Стеновые панели выполнить на основе легких стальных тонкостенных конструкций (оцинкованных термопрофилей толщиной 1,5 мм. ТУ 5281-021-03414127-2006), теплоизолирующий слой из негорючих плитных материалов на основе базальтового волокна или «эквивалент» |
| 16.5. | перегородки | По технологии «KNAUF» или «эквивалент» |
| 16.6. | перекрытия, покрытия | панели перекрытий и покрытий выполнить на основе легких стальных тонкостенных конструкций (оцинкованных термопрофилей толщиной 2,0 мм. ТУ 5281-021-03414127-2006), теплоизолирующий слой из негорючих плитных материалов на основе базальтового волокна или «эквивалент» |
| 16.7. | полов | Линолеум, керамическая плитка |
| 16.8. | заполнение оконных и дверных проемов | Окна и двери ПВХ со стеклопакетом или «эквивалент» |
| 16.9. | теплоизоляция, звукоизоляция | Согласно действующих норм проектирования |
| 16.10. | чердак | Не отапливаемый |
| 17.11. | кровля | Скатная с водостоками, покрытая крашенным металлопрофилем |
| 18. | Технологическое оборудование объекта принять согласно техническим условиям и требованиям СанПиНа | Разработка раздела ТХ. Состав помещений согласно действующих норм и правил. Учесть: пищеблок работающий на сырье. Спортивный зал (отдельное помещение) Актовый зал (отдельное помещение) |
| 19. | Инженерное обеспечение объекта выполнить с учетом требований технических условий Проектом предусмотреть: |  |
| 19.1. | водоснабжение | В соответствии с ТУ МУП «Майкопводоканал» №0115/09 от 11.09.09 г. и нормами проектирования |
| 19.2. | канализацию бытовую | В соответствии с ТУ МУП «Майкопводоканал» №0115/09 от 11.09.09 г.и нормами проектирования |
| 19.3. | канализацию дождевую | Организованный сток с кровли |
| 19.4. | теплоснабжение | В соответствии с ТУ МУП «Майкопские тепловые сети» №21 от 17.09.09 г. в дополнении к ТУ № 32 от 1.10.07 г. и нормами проектирования |
| 19.5. | горячее водоснабжение | В соответствии с ТУ МУП «Майкопские тепловые сети» №21 от 17.09.09 г. в дополнении к ТУ № 32 от 1.10.07 г и нормами проектирования |
| 19.6 | Вентиляция и кондиционирование | В соответствии с действующими нормами проектирования |
| 19.7. | электроснабжение | В соответствии с ТУ МУП «Майкопские городские электрические сети» №3-21-10-П от 18.09.09 г. и нормами проектирования |
| 19.8. | телефонизацию | В соответствии с ТУ Адыгейского филиала ОАО «ЮТК» № 193/0909-040 и нормами проектирования |
| 19.9. | радиофикацию | В соответствии с нормами проектирования |
| 19.10. | охранную сигнализацию | В соответствии с нормами проектирования , техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, СП 5.13130.2009 г. |
| 19.11. | пожарную сигнализацию | В соответствии с нормами проектирования, техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, СП 5.13130.2009 г. |
| 19.12. | антикоррозийную защиту инженерных коммуникаций | В соответствии с нормами проектирования |
| 19.13. | диспетчеризацию лифтов и другого инженерного оборудования | Не требуется |
| 19.14. | вынос существующих инженерных коммуникаций и сооружений попадающих под проектируемые объекты. | В соответствии с ТУ: МУП «Майкопводоканал» №0115/09 от 11.09.09 г. МУП «Майкопские тепловые сети» №21 от 17.09.09 г. в дополнении к ТУ № 32 от 1.10.07 г. МУП «Майкопские городские электрические сети» №3-21-10-П от 18.09.09 г. Адыгейского филиала ОАО «ЮТК» № 193/0909-040 |
| 19.15. | Благоустройство | Согласно ТУ МУ «Благоустройство» №01-10/850 от 14.09.09г |
| 20. | Указание о необходимости предварительных согласований отдельных проектных решений с заинтересованными организациями. | Согласование с главным архитектором города Майкопа, с ОГИБДД УВД по г. Майкопу и Управлением образования МО «Город Майкоп. |
| 21. | Указания о необходимости проведения топографических и инженерно-геологических изысканий (с приложением выкопировки границ топосъемки) | Провести инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания в соответствии с действующими нормами |
| 22. | Указание о необходимости съемки подземных коммуникаций и сооружений (с приложением выкопировок трасс существующих и проектируемых вне площадочных коммуникаций и точек подключения). | Корректировка съемки до точек подключения к инженерным сетям. |
| 23. | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения. | Требуется в соответствии с нормами проектирования |
| 24. | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с нормами проектирования и ТУ№ 5442-5-3 от 11.09.09 г. МЧС России Главное Управление Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РА |
| 25. | Требования о необходимости выполнения экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту. | В соответствии с нормами проектирования и заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Республике Адыгея № 01РА 02.016.Т.000437.11.09 от 3.11.09г. |
| 26 | Основные требования к проектно-изыскательским сметным работам | В соответствии с техническими регламентами с действующей нормативной технической документации по СПДС, СаНПиН, СНиП, ПУЭ, НПБ,ТУ МДС 81-35.2004 г., Постановлением Правительства РФ от 16.02.08 г. №87 о «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», Градостроительным кодексом РФ ст. 48,49 Сметная документация должна составлена в базисных ценах 2001 года по ТЕР Краснодарского края. При составлении сметной документации применять программный комплекс «Гранд- Смета». |
| 27. | Дальность подвозки недостающего для подсыпки грунта, км. | 10 |
| 28. | Состав проекта | Согласно норм и Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. №87 о «Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». Инженерно-геологические изыскания , проектно-сметная документация в 4 –х экземплярах на бумажном и 1 экземпляр на магнитном носителе. |
| 29. | Соответствие сейсмостойкости | 8 баллов |
| 30. | Госэкспертиза проекта | Провести госэкспертизу проектно-изыскательской документации. |
| 31. | Гарантийный срок ПИР | Согласно законодательства |
| 32 | Ведомость объемов работ | 1. Детский сад на 240 мест Объем работ за «минусом ГП, внутр. инж. сети=4%» 96% 2. Проектирование наружных инженерных сетей 3. Государственная экспертиза эскизного проекта и рабочей документации 4. Топографическая съемка 5. Геологические изыскания |